附件2

“养护劳动技能大赛”技术要求和评分标准

- 技术要求

- 在路面修补施工现场设立规范的施工标牌和安全警示标志。

- 正确测定破损部位的范围和深度，按照“圆洞方补、斜洞正补”的原则，划出大致与路中心线平行或垂直的挖槽修补轮廓线（形状为正方形或长方形），破损部位四周松散部分应划在开槽轮廓线范围之内。

- 开槽应开凿到基层稳定部位，上面层要求用切割机进行切割，开凿后槽壁要垂直，并将槽底、槽壁的松动部分及粉尘、杂物清扫干净。

- 在干净的槽底、槽壁薄刷一层粘结沥青，随即按照原面层层次分层铺填备好的沥青混合料，并用小型压实机具进行分层压实，新填补部分经小型机具压实后应保持与原路面相平。

- 基层填补用混合料级配类型，要与原面层结构、层次相一致；面层用的粗细集料要求符合规范中规定的相关技术指标，混合料的制备工艺应采用机械拌合。

- 评分标准

- 竞赛采用打分制进行评判，总分为100分，各项分值如下：

- 路面修补现场有无规范的施工标牌及安全警示标牌。（5分）

- 挖槽修补轮廓线是否按照“圆洞方补、斜洞正补”的原则挖成正方形或长方形，破损部位四周松散部分是否划在开槽轮廓线范围之内。（10分）

- 挖槽修补轮廓线是否大致与路中心线平行或垂直。（10分）

- 上面层是否采用切割机进行切割，开槽的槽壁是否垂直。（10分）

- 开槽是否开凿到基层稳定部分。（5分）

- 开槽后的槽底、槽壁是否清理干净。（5分）

- 在干净的槽底、槽壁有无薄刷一层粘结沥青.（10分）

- 备好的沥青混合料是否按照原路面层次进行分层填铺，是否使用小型压实机具进行压实。（10分）

- 新填补部分经小型机具压实后是否与原路面相平。（10分）

- 修补作业完毕后的施工现场清理。（5分）

- 坑槽修补后的整体外观评价。（10分）

- 按照完成时间得分,40分钟以内完成得10分，40分钟至50分钟内完成得8分，50分钟至60分钟内完成得6分，60分钟之后完成得4分。